ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I MÔN CÔNG NGHỆ 12

Năm học 2024 - 2025

A. NỘI DUNG ÔN TẬP

- Ôn tập lại các nội dung kiến thức ở các bài sau:

Bài 7: Mạng điện hạ áp dùng trong sinh hoạt

Bài 8: Hệ thống điện trong gia đình

Bài 9: Thiết bị điện trong hệ thống điện gia đình

Bài 11: An toàn điện

Bài 12: Tiết kiệm điện năng

B. CÂU HỎI ÔN TẬP

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu 1. Điện áp dây định mức của mạng điện hạ áp dùng trong sinh hoạt là:

A. 220 V		B. 110 V 		C. 380 V 			D. 500 V

Câu 2. Đâu KHÔNG PHẢI là đặc điểm của mạng điện hạ áp trong sinh hoạt?

A. Số lượng hộ gia đình sử dụng điện lớn.

B. Tải tiêu thụ điện có quy mô nhỏ và phân tán.

C. Mức điện áp thấp.

###### D. Mạng điện áp dùng trong sinh hoạt của Việt Nam có điện áp 110V, tần số 50Hz

Câu 3. Trạm biến áp sử dụng máy biến áp ...(1)..., có đầu vào lấy điện từ ...(2)..., đầu ra là điện hạ áp ...(3)..., bốn dây có mức điện áp 380/220V để cung cấp điện năng cho mạng điện sinh hoạt

###### A. hạ áp, lưới điện phân phối, ba pha	B. hạ áp, tủ điện phân phối tổng, ba pha

C. tăng áp, lưới điện phân phối, ba pha 	D. tăng áp, tủ điện phân phối tổng, ba pha

Câu 4. Quan sát hình sau và cho biết đây là loại Aptomat nào?

A. Aptomat một pha 			B. Aptomat ba pha loại ACB

###### C. Aptomat ba pha loại MCCB 		D. Aptomat ba pha loại MCB

Câu 5. Công suất của lưới điện tùy thuộc vào đâu?

A. Sự chuyển động của mô men xung quanh động cơ.

B. Điện áp định mức khi sản xuất năng lượng tiêu thụ.

C. Sự chống tải và đóng hoặc cắt nguồn điện từ lưới hạ áp.

###### D. Công suất của máy biến áp cấp điện cho khu vực.

Câu 6. Các đường rẽ nhánh được thiết kế đảm bảo:

A. Cân bằng giữa các pha của tải 			B. Cân bằng giữa các đồ dùng điện

###### C. Cân bằng tải giữa các pha của nguồn điện 	D. Căn bằng giữa đường cáp điện

Câu 7. Công suất tiêu thụ của tải điện trong mạng điện hạ áp dùng trong sinh hoạt thường từ:

A. 50 kW đến 1 000 kW			B. 50 kW đến 2 500 kW

C. 200 kW đến 3 500 kW 			D. 200 kW đến 2 500 kW

Câu 8. Thiết bị lấy điện bao gồm :

A. Ổ cắm, công tắc 				B. Ổ cắm, phích cắm

C. Phích cắm, cầu chì 			D. Phích cắm, công tắc

Câu 9. Thiết bị đóng cắt và bảo vệ bao gồm:

###### A. Cầu dao, aptomat				B. Ổ cắm điện, phích cắm điện

C. Phích cắm điện, cầu chì 			D. Phích cắm điện, công tắc

D. Lấy điện từ hệ thống điện cấp cho tải.

Câu 10. Vai trò của các tủ điện nhánh là:

A. Bảo vệ chống quá tải và đóng hoặc cắt nguồn điện từ lưới hạ áp cấp cho hệ thống điện qua thiết bị đo lường điện.

B. Bảo vệ chống quá tải và đóng cắt nguồn điện từ công tơ cấp cho hệ thống điện và các mạch nhánh.

###### C. Bảo vệ chống quá tải và đóng cắt nguồn điện mạch nhánh cấp cho hệ thống chiếu sáng, chiều hoà nhiệt độ,…

D. Lấy điện từ hệ thống điện cấp cho tải.

Câu 11. Quan sát hình sau và cho biết đây là kí hiệu của:

A. Công tơ điện			B. Dây dẫn		C. Aptomat		D. Đền sợi đốt

Câu 12. Kí hiệu dưới đây có tên gọi là gì?

A. Công tơ điện 		B. Công tắc ba cực 		C. Cầu dao ba cực	D. Cầu chì

Câu 13. Bước đầu tiên trong quy trình vẽ sơ đồ nguyên lí của hệ thống điện là:

A. Phân tích mối liên hệ của các thiết bị điện có trong hệ thống điện

B. Tìm hiểu nhu cầu sử dụng điện thực tế của hộ gia đình

###### C. Xác định các thiết bị điện có trong hệ thống điện

D. Vẽ sơ đồ nguyên lí hệ thống điện

Câu 14. Sơ đồ nguyên lí cho biết:

A. Vị trí lắp đặt cụ thể của các thiết bị điện

###### B. Hoạt động và kết nối giữa các thiết bị điện trong hệ thống điện

C. Khoảng cách đường dây nối giữa các thiết bị điện

D. Tổng điện năng tiêu thụ của các thiết bị trong hệ thống điện

Câu 15. Quy trình vẽ sơ đồ lắp đặt của hệ thống điện gồm mấy bước?

A. 2 bước 	B. 4 bước 		C. 3 bước 		D. 5 bước

Câu 16. Công tơ điện sử dụng trong hệ thống điện gia đình có cấp 2 sai số là bao nhiêu?

A. 0,2% 		B. 2% 			C. 20% 		D. 0,02%

Câu 17. Công tơ điện sử dụng trong hệ thống điện gia đình có cấp 1 sai số là bao nhiêu?

A. 0,1% 		B. 1% 			C. 10% 		D. 0,01%

Câu 18. Các thiết bị được sử dụng phổ biến trong mạng điện gia đình gồm

A. công tơ điện, aptomat, cầu dao, ổ cắm, công tắc, tải điện.

B. tủ điện tổng, aptomat, cầu dao, ổ cắm, công tắc, dây dẫn điện.

C. máy biến áp, cầu dao, ổ cắm, công tắc, lưới điện phân phối.

###### D. công tơ điện, aptomat, cầu dao, ổ cắm, công tắc.

Câu 19. Ở mặt trên của công tơ điện có một số thông số kĩ thuật, ý nghĩa của số 10 trong thông số 10 (40) A là:

A. dòng điện cực đại			B. dòng điện định mức

C. sai số của công tơ				D. điện năng tiêu thụ

Câu 20. Giá trị điện áp định mức của ổ cắm điện thường có giá trị như thế nào so với điện áp định mức của thiết bị tiêu thụ điện?

A. Lớn hơn điện áp định mức của thiết bị tiêu thụ điện

B. Nhỏ hơn điện áp định mức của thiết bị tiêu thụ điện

C. Bằng điện áp định mức của thiết bị tiêu thụ điện

###### D. Lớn hơn hoặc bằng điện áp định mức của thiết bị tiêu thụ điện

Câu 21. Một bình nóng lạnh trong gia đình có công suất tiêu thụ 1 500W, điện áp 220V, cos j =1. Cho J = 4A/mm2, tiết diện của dây là:

A. 1,8 mm2		B. 1,71 mm2		C. 2,2 mm2			D. 2,75 mm2

Câu 22. Một điều hòa có dòng điện chạy qua dây dẫn là 13A. Nếu dây dẫn lõi bằng đồng có mật độ dòng là 6A/mm2, tiết diện của dây là:

A. 2,1 mm2		B. 2,2 mm2		C. 2,2 mm2			D. 2,5 mm2

Câu 23. An toàn điện là:

A. những quy định, quy tắc và kĩ năng cần thiết trong thiết kể và bảo dưỡng sửa chữa điện

B. những quy định, quy tắc và kĩ năng cần thiết trong thiết kể và sử dụng điện

###### C. những quy định, quy tắc và kĩ năng cần thiết trong thiết kể, sử dụng và bảo dưỡng sửa chữa điện

D. những quy định, quy tắc và kĩ năng cần thiết trong sử dụng và bảo dưỡng sửa chữa điện

Câu 24. Đâu là nguyên nhân gây mất an toàn điện trong quá trình sử dụng điện trong gia đình?

###### A. chạm trực tiếp vào phần có điện của thiết bị điện hoặc đồ dùng điện.

B. cắt nguồn điện khi sửa chữa thiết bị điện hoặc đồ dùng điện.

C. không chạm vào thiết bị điện hoặc đồ dùng điện khi tay còn ướt.

D. sử dụng bút thử điện để kiểm tra những nơi có điện.

Câu 25. Nối đất thường được sử dụng để:

###### A. Tránh nguy cơ bị điện giật khi các thiết bị có vỏ bằng kim loại bị rò điện

B. Loại bỉ nguy cơ điện áp cao từ sét truyền qua dây dẫn điện làm chập cháy thiết bị gây hỏa hoạn

C. Đóng, cắt và bảo vệ quá tải, ngắn mạch

D. Đảm bảo khoảng cách an toàn với lưới điện cao áp và trạm biến áp

Câu 26. Trong sử dụng điện, việc làm nào sau đây gây mất an toàn điện?

A. Không sử dụng các thiết bị hỏng, thiếu chỉ dẫn hoặc không có thiết bị bảo vệ

###### B. Sử dụng các đồ dùng điện khi đang sạc

C. Không chạm đến đồ dùng điện khi tay còn ướt hoặc chân trần trên nền ẩm ướt

D. Dùng găng tay cách điện khi sử dụng các công cụ điện cầm tay

Câu 27. Đâu KHÔNG PHẢI là biện pháp an toàn trong thiết kế, lắp đặt hệ thống điện

A. Nối đất hệ thống điện

B. Ổ cắm 3 chân có nối đất

###### C. Không sử dụng hệ thống chống sét cho hệ thống điện

D. Đấu nối hệ thống điện an toàn

Câu 28. Ngoài chức năng đóng, cắt và bảo vệ quá tải, ngắn mạch, aptomat còn có thêm chức năng gì?

A. Phát tín hiệu báo động khi có dấu hiệu mất an toàn điện

B. Sửa chữa thiết bị khi quá tải, ngắn mạch

###### C. Bảo vệ chống giật điện cho người sử dụng

D. Điều chỉnh cường độ dòng điện khi mạch quá tải

Câu 29. Trong các dụng cụ sau, dụng cụ nào không phải là dụng cụ an toàn điện?

A. Giầy cao su cách điện					B. Giá cách điện

###### C. Dụng cụ lao động không có chuôi cách điện		D. Thảm cao su cách điện

Câu 30. Trong sử dụng điện không được lựa chọn sử dụng các thiết bị điện như thế nào?

A. Các thiết bị điện có chất lượng cao

B. Các thiết bị điện có lớp cách điện chống cháy

###### C. Các thiết bị điện giá rẻ, không rõ nguồn gốc

D. Các thiết bị điện chịu được nhiệt độ cao

Câu 31. Hành động nào sau đây an toàn với đồ dùng điện khi sử dụng?

A. Cắm chung nhiều đồ dùng điện trên cùng một ổ cắm

B. Đặt đồ dùng điện ở nơi ẩm ướt

###### C. Vận hành đồ dùng điện theo đúng quy trình hướng dẫn

D. Không ngắt điện khi vệ sinh đồ dùng điện

Câu 32. Tiết kiệm năng lượng là:

###### A. Giảm tổn thất điện trong truyền tải, phân phối và giảm mức tiêu thụ năng lượng điện của các thiệt bị và đồ dùng điện mà vẫn đảm bảo đáp ứng các yêu cầu trong sản xuất và đời sống.

B. Sử dụng các nguồn năng lượng từ nhiên liệu hóa thạch một cách tối đa để tiết kiệm chi phí.

C. Giảm mức tiêu thụ năng lượng điện của các thiệt bị và đồ dùng điện mà vẫn đảm bảo đáp ứng các yêu cầu trong sản xuất và đời sống.

D. Giảm tổn thất điện trong truyền tải, phân phối.

Câu 33. Lợi ích của việc lắp đặt thiết bị và đồ dùng điện đúng kĩ thuật

A. Đảm bảo hoạt động hiệu quả

B. Tăng tính thẩm mĩ cho ngôi nhà

C. Đảm bảo hoạt động hiệu quả và giúp tiết kiệm điện

###### D. Tiết kiệm điện

Câu 34. Vì sao cần phải sử dụng tiết kiệm điện năng?

A. Dùng nhiều điện ở gia đình dễ gây ô nhiễm môi trường.

B. Dùng nhiều điện dễ gây tai nạn nguy hiểm tới tính mạng con người

C. Giảm bớt chi phí cho gia đình và dành nhiều điện năng cho sản xuất.

###### D. Càng dùng nhiều điện thì tổn hao vô ích càng lớn và càng tốn kém cho gia đình và cho xã hội.

Câu 35. Hành động nào sau đây gây lãng phí năng lượng?

###### A. Buổi trưa trời sáng bật đèn, ti vi, quạt và điều hòa đặt nồi đun trên bếp gas rồi nằm ngủ trưa.

B. Sử dụng đèn LED thay cho đèn sợi đốt.

C. Để chế độ tiết kiệm điện khi sử dụng ti vi, điện thoại.

D. Tắt các thiết bị điện không cần thiết khi ra khỏi nhà, khỏi phòng.

Câu 36. Cách sử dụng nào dưới đây là tiết kiệm điện năng?

A. Sử dụng đèn công suất là 100W		B. Sử dụng thiết bị điện khi cần thiết

C. Cho quạt chạy khi mọi người đi khỏi nhà	D. Bật sáng tất cả các đèn trong nhà suốt đêm

Câu 37. Hành động nào sau đây KHÔNG NÊN:

A. Tan học tắt đèn phòng học

###### B. Bật đèn phòng tắm, phòng vệ sinh cả ngày

C. Khi xem tivi tắt đèn bàn học tập

D. Khi ra khỏi nhà, tắt điện các phòng

Câu 38. Khi lựa chọn thiết bị hay đồ dùng điện cần lưu ý điều gì?

A. Chọn các thiết bị và đồ dùng có công suất cao hơn nhu cầu sử dụng

###### B. Đọc thông tin tiết kiệm điện ghi trên nhãn năng lượng

C. Lựa chọn thiết bị và đồ dùng không có chức năng hẹn giờ

D. Lựa chọn các thiết bị sử dụng năng lượng hóa thạch

Câu 39. Việc làm nào sau đây không nên làm trong khi sử dụng đồ dùng điện

A. Sử dụng các thiết bị và đồ dùng điện theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất

B. Tắt đèn hay các thiết bị chiếu sáng khi không có người sử dụng hoặc khi ra khỏi phòng

C. Khi sử dụng tủ lạnh cần trữ lượng lương thực phẩm vừa đủ, sắp xếp đồ trong các khoang ngăn nắp và thống thoáng

###### D. Sử dụng các thiết bị có công suất lớn trong giờ cao điểm

Câu 40. Chiến dịch toàn cầu Giờ Trái Đất (Earth Hour) kêu gọi mỗi gia đình hưởng ứng việc tắt điện 1 giờ trong 1 năm, việc tắt điện diễn ra trong khoảng thời gian nào?

A. Từ 20h00 đến 21h00, ngày thứ bảy cuối cùng của tháng 3

###### B. Từ 20h30 đến 21h30, ngày thứ bảy cuối cùng của tháng 3

C. Từ 20h00 đến 21h00, ngày chủ nhật cuối cùng của tháng 3

D. Từ 20h30 đến 21h30, ngày chủ nhật cuối cùng của tháng 3

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai

Câu 1. Một nhóm học sinh tranh luận về các hoạt động giúp tiết kiệm năng lượng trong gia đình. Có nhiều ý kiến như sau:

###### a. Dùng ánh sáng tự nhiên và không bật đèn khi ngồi học cạnh cửa sổ giúp tiết kiệm điện.

b. Nên bật bình nóng lạnh thật lâu trước khi tắm sẽ giúp tiết kiệm điện.

c. Khi sử dụng máy giặt, máy sấy quần áo cần chọn chương trình và mực nước phù hợp.

###### d. Khi lựa chọn bóng đèn chiếu sáng trong gia đình, với cùng độ sáng nên chọn loại đèn compact sẽ đảm bảo sử dụng tiết kiệm năng lượng.

Câu 2. Một nhóm học sinh bàn luận về xu hướng thiết kế nhà ở tiết kiệm điện năng. Có nhiều ý kiến như sau:

###### a. Trồng cây xanh xung quanh hay trên mái công trình

b. Lắp cửa kính toàn bộ cho căn nhà

c. Xây nhà quây kín, hạn chế sử thiết kế cửa sổ quanh nhà

d. Ưu tiên lựa chọn sơn tường có màu màu đen, đỏ, vàng.

###### Câu 3. Một nhóm học sinh đang đánh giá vai trò của các thiết bị điện trong gia đình. HS đánh giá như sau:

###### a. Aptomat dùng để đóng, cắt mạch điện và tự động cắt mạch khi có sự cố quá tải, ngắn mạch.

b. Công tơ điện dùng để đo điện năng tiêu thụ và đóng, cắt mạch điện.

c. Cầu dao dùng để đóng, cắt và bảo vệ mạch điện khi có sự cố ngắn mạch.

d. Ổ cắm điện kết nối nguồn điện với các tải điện.

###### Câu 4. Lan và Hà đang bàn luận về cách sử dụng điều hòa hiệu quả và tiết kiệm điện. Hai bạn có nhiều ý kiến khác nhau:

a. Hà nói: Nên sử dụng điều hòa nhiệt độ liên tục vào mùa hè

b. Lan nói: Luôn cài đặt nhiệt độ của điều hòa nhỏ hơn 250C

c. Hà nói: Mở cửa phòng khi đang sử dụng điều hòa sẽ giúp tiết kiệm điện

###### d. Lan nói: Cần hạn chế sử dụng các thiết bị sinh nhiệt trong phòng điều hòa

Câu 5. Việt và Hưng thảo luận về cách sử dụng đèn thắp sáng sao cho tiết kiệm điện năng.

###### a. Việt nói: Chúng ta cần tắt đèn khi ra khỏi phòng

b. Hưng nói: Nên bật đèn cả khi phòng có đủ ánh sáng tự nhiên chiếu vào

c. Việt nói: Chỉ nên bật bóng đèn đủ sáng gần nơi sử dụng

d. Hưng nói: Nên chọn đèn LED để thắp sáng

Câu 6. Một nhóm học sinh bàn luận về các hoạt động tiết kiệm điện cho gia đình. Có nhiều ý kiến như sau:

###### a. Mở cửa phòng khi đang sử dụng điều hòa sẽ giúp tiết kiệm điện

###### b. Bật đèn phòng tắm, phòng vệ sinh cả ngày

c. Để chế độ tiết kiệm điện khi sử dụng ti vi, điện thoại.

d. Tắt các thiết bị điện không cần thiết khi ra khỏi nhà, khỏi phòng.

###### Câu 7. Dũng và Sơn đang lựa chọn thiết bị, đồ dùng điện để dùng cho gia đình. Hai bạn có nhiều cách lựa chọn khác nhau:

a. Dũng chọn các thiết bị và đồ dùng có công suất cao hơn nhu cầu sử dụng

###### B. Sơn đọc thông tin tiết kiệm điện ghi trên nhãn năng lượng

C. Dũng lựa chọn thiết bị và đồ dùng có chức năng hẹn giờ

D. Sơn lựa chọn các thiết bị sử dụng năng lượng hóa thạch

Câu 8. Một nhóm học sinh thảo luận về việc sử dụng đồ dùng điện trong gia đình sao cho an toàn. Có nhiều ý kiến khác nhau:

a. Sử dụng các thiết bị và đồ dùng điện theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất

b. Tắt đèn hay các thiết bị chiếu sáng khi không có người sử dụng hoặc khi ra khỏi phòng

c. Khi sử dụng tủ lạnh cần trữ lượng lương thực phẩm vừa đủ, sắp xếp đồ trong các khoang ngăn nắp và thống thoáng

###### d. Sử dụng các thiết bị có công suất lớn trong giờ cao điểm.

Câu 9. Vũ và Việt đang thực hành đọc thông số kĩ thuật của công tơ điện. Ở mặt trên của công tơ điện ghi 10 (40) A.

a. Vũ  nói: cấp chính xác của công tơ là 1%

b. Việt nói: dòng điện định mức của công tơ là 10A

c. Vũ nói: dòng điện cho phép quá tải tối đa của công tơ là 40 A

d. Việt nói: Điện áp định mức là 40V

Câu 10. Một nhóm học sinh thảo luận về các biện pháp đảm bảo an toàn điện trong quá trình sử dụng điện trong gia đình. Các bạn có nhiều ý kiến như sau:

a. Cần cắt nguồn điện khi sửa chữa thiết bị điện hoặc đồ dùng điện.

b. Sử dụng bút thử điện để kiểm tra những nơi có điện.

c. Sử dụng các đồ dùng điện khi đang sạc

d. Dùng găng tay cách điện khi sử dụng các công cụ điện cầm tay.